# REALITZACIÓ DE PLAQUES DE CIRCUIT IMPRÉS

Materials necessaris:

Placa fotosensibilitzada positiva dels següents fabricants:

Covenco (Venta directa distribuïdor)

Repro (Onda Radio, Diotronic, ...)

Ariston (Onda Radio)

Dibuix original en positiu de les pistes.

Millor opció:

Impressió Postcript en làser de 600 dpi en paper vegetal (surten bé les pistes fins 0,32 mm d’amplade).

Opció “per sortir del pas”:

En paper vegetal o transparència mitjançant pistes i pads transferibles (tipus Alfac). Aquestes formes transferibles les venen a Onda Radio, ...

Opció “no t’hi fixis”:

Dibuixant les pistes directament al coure mitjançant rotulador especial.

Aquest rotulador es pot adquirir a Onda Radio,...

Revelador positiu:

Casolà (sosa càustica + aigua)

Drogueria aprox. 100 pts/ ½ kg

Covenco (Venta directa distribuïdor)

Repro (Onda Radio, Diotronic, ...)

Ariston (Onda Radio)

Àcid:

Casolà (aigua oxigenada 110 VOL + salfumant  + aigua)

Drogueria, aprox. 60 pts/l

Farmàcia, aprox. 1.000 pts/l

Covenco (Venta directa distribuïdor)

Repro (Onda Radio, Diotronic, ...)

Ariston (Onda Radio)

Procés de fabricació

Neteja prèvia:

- Netejar els vidres de la insoladora amb neteja-vidres i paper higiènic per exemple.

- Rentar a la pica les safates PYREX que calguin. Normalment una per a revelar i un altre per a atacar.

Tancar la persiana de la finestra.

Tancar els llums.

Enganxar els 2 originals amb “celo” per una banda no més i encarant-los en una superfície translúcida (en el cas de que sigui a doble cara):

Posar els positius y la placa en mig ( a mode de “sandvitx”) en la insoladora.

Baixeu el vidre de dalt, procurant-hi que faci pressió sobre els positiu-plaque i que no quedi bombat el vegetal.

Insolar el temps convenient.

Omplir una de les safates amb revelador, amb 1 cm de líquid que sobrepassi la placa ja es suficient.

Submergir la placa en el revelador fins que aparegui suficient marcat les pistes. Aproximadament entre 1 i 2 minuts.

Rentar la placa abundantment amb aigua.

Omplir l´altre safata amb la barreja de atacador, amb 2 cm de líquid que sobrepassi la placa ja es suficient.

Submergir la placa en el atacador fins que desaparegui el coure innecessari. Aproximadament  1  minut.

Rentar la placa abundantment amb aigua.

Eixugar la placa aigua, amb paper higiènic per exemple.

Tornar a insolar de nou sense cap original durant 2 minuts.

Submergir de nou en revelador per tal de eliminar la emulsió fotosensible que hi ha sobre les pistes.

Rentar la placa abundantment amb aigua i eixugar

Neteja posterior.

- Barrejar l´acid i el revelador amb molta aigua i llançar-ho a la pica.

- Rentar les safates amb VIM, Mistol o similar i posar-les al seu puesto.

- Netejar tota la superfície de treball dintre de la campana extractora.

Molt important !

S'ha de reflectir la cara "top" al l'hora d’imprimir

Tinta

TOP

Emulsió fotosensible

Paper vegetal

Fibra de vidre

Tinta

BOTTOM

Temps i concentracions, original en paper vegetal.

|  | Exposició | Revelat | Concentració sosa | Àcid | Concentració àcid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Covenco | 2´ 30´´ | 30 ´´ | 12 g/l | 30 – 45 ´´ | 50% aigua + 25% salf + 25% aigua oxigenada |
| Repro | 2´ 30´´ | 30 ´´ | 24 g/l | 30 – 45 ´´ | 50% aigua + 25% salf + 25% aigua oxigenada |
| Ariston | 2´ 30´´ | 30 ´´ | 18 g/l | 30 – 45 ´´ | 50% aigua + 25% salf + 25% aigua oxigenada |
| Diotronic | 2´ 30´´ | 15 ´´ | 18 g/l | 30 – 45 ´´ | 50% aigua + 25% salf + 25% aigua oxigenada |

Temps exposició, original en transparència.

Diotronic:	1' 30"

Dades de "PADS"

Forat del " pad":  Pota component + 0,3 mm

Diàmetre del "pad": Es recomana no sobrepassar  3,5 vegades el diàmetre de la pota del component.

Dades de pistes

Amplada pista mínima, mínim espai entre coure: 0,3 mm

Error màxim a la placa finalitzada: -17 %

Dades plaques Covenco, Ariston i Diotronic (fibra de vidre FR4):

Gruix total = 1,6 mm

Gruix coure = 35 m

Gruix emulsió fotosensible = 2,5 m

¡ No escalfar la placa a més de 115 ºC !

Resistencia

R=0,000227W

R= Resistencia por pulgada lineal en ohmios

W= Anchura pista en pulgadas

Espesor cobre = 68,58 

Insoladora dades de construcció:

- 4 fluorescents a dalt i quatre a sota:

Fluorescent ultravioleta Sylvania Blaklite F15W/BL/350, fan 43 cm de llargària.

- Els fluorescents col·locats a 95 mm entre centres.

- Distància entre el fluorescent i el paper vegetal entre 20 i 25 mm

- Supèrficie útil d´insolació: 415 x 300 mm.

Midas reals de pistes i pads

| Placa Marcos | Pista Ultiboard | Pista vegetal | ##### Midas reals |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/01/99 | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,633 mm |
|  |  | 0,733 mm | 0,6 mm |
|  |  |  | 0,583 mm |
|  |  |  | 0,65 mm |

| Placa Daqcard | Pista Ultiboard | Pista vegetal | ##### Midas reals |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/09/99 | 0,32 mm |  | 0,266 mm |
|  |  |  | 0,3 mm |
|  | 1 mm |  | 0,933 mm |
|  |  |  | 0,966 mm |

| Placa GCEM | Pista Ultiboard | Pad Ultiboard | Pista vegetal | ##### Midas reals |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14/01/99 | 0,32 mm |  | 0,4 mm | 0,266 |
|  |  |  | 0,36 mm | 0,233 |
|  |  |  |  | 0,3 mm |
|  | 0,56 mm |  | 0,5 mm | 0,4 mm |
|  |  |  | 0,533 mm | 0,433 mm |
|  |  | 1,52 mm |  | 1,5 mm |