Fabricació de circuits impresos

Laboratori d’Instrumentació i Bioenginyeria Departament d’Enginyeria Electrònica

Universitat Politècnica de Catalunya

### [14 de febrero de 2008]

Fabricació de circuits impresos

Fabricació en el Laboratori d’Instrumentació i Bioenginyeria

## Descripció

Al Laboratori de Mecànica disposem de les eines per a poder fer plaques de circuit imprés a doble cara per procediments químics.

En termes generals, la realització de les plaques ho farà el/els tècnics de Laboratori, menys el foradament.

Per a fer una placa, necessitem:

- Dissenyar el circuit amb el CAD que considerin, recomanem l'Ultiboard 10 de National Instruments.

- Original del circuit en un polièster semi-transparent amb un contrast quan més alt millor .

- Placa comercial fotosensibilitzada en positiu, les de marca Diotronic van be.

- Fer una exposició del original a la placa amb una unitat d'exposició de llum ultraviolada.

- Fer un revelat de la placa per tal de treure l'emulsió fotosensible que no ens interessi.

- Fer un atacat químic per tal de treure el coure que no ens interessi.

- Fer els forats amb un mini-trepant.

- Aplicar un vernís transparent soldable per tal de protegir el coure contra l'humitat.

## Mides, característiques i limitacions

- Gruix total d'una placa és de 1,6 mm, el gruix coure és de 35 m i el gruix de l'emulsió fotosensible és de 2,5 m

- L'error màxim que s'ha mesurat a la placa finalitzada és d'un -17 %

- Les mides màximes de placa son  260 x 355 mm.

- No es poden fer forats metal·litzats.

- El foradament de les plaques s’ha de fer manualment.

- Les mides mínimes de disseny son les de la Clase 4 que en termes generals son:

  - Amplada pistes, separació de pistes, separació entre pla de massa i pistes, pads, ...: 0,2 mm

## Preparació per a obtenir el fotòlit

## En el CAD, posar tots els forats dels pads “through hole” a una mida petita, per exemple 0,2 mm, tan sols és per a utilitzar-los com a guiatge de la broca.

## Obtenció del fotòlit

Les plaques fotosensibilitzades comercials que utilitzem son les positives. El fotòlit que hem d’imprimir ha de ser un positiu del nostre disseny, és a dir tot el que volem en coure ha de sortir imprés en negre.

- Imprimiu el vostre disseny en una impressora làser amb el paper poliéster mate que tenim al Laboratori (marca ABEZETA) La cara superior s’ha d’imprimir “reflected” perque la tinta, durant l'exposició, estigui en contacte amb la placa.

- Apliqueu l’spray “Black covering”, de la mateixa marca, sobre els poliésters, al cap d’un minut ja s’haurá evaporat.

## Muntatge dels fotòlits (doble cara)

- Centreu els fotòlits amb les tintes en contacte i enganxeu-los amb una mica de cinta adhesiva fora del marc de la placa, amb dos centímetres ja n’hi ha prou.

## Riscos

- Per als processos que venen a continuació cal seguir unes mesures de seguretat. Seguiu les instruccions que hi trobareu a la fitxa PdT_Fabricació_circuits_impresos.doc al web http://excalibur.upc.es/gieb

## Exposició de la placa

Al Laboratori de Mecànica dispossem d'una unitat d'exposició ultraviolada, marca Mega Electronics model AZ 210. Aquesta unitat fa exposicions a doble cara amb un vidre en la part inferior i un llàmina de mylar a la part superior. Fa el buit i té un temporitzador.

- Netejeu el vidre inferior.

- Feu un calentament dels tubs U.V. de la unitat: tanqueu la unitat, poseu 300 s al temporitzador i polseu el botó START.

- Posar la placa en mig dels fotòlits,  a mode de sandvitx, en el centre de la insoladora. Tanqueu la coberta superior amb els dos tancaments laterals, poseu 150 s al temporitzador i polsar el botó START.

Fibra de vidre

Polièster

TOP

BOTTOM

Tinta

Tinta

Polièster

## Revelat de la placa

Les següentes operacions s'han de realitzar dintre de la vitrina de gasos!

- Ompliu una safata de vidre amb aigua i posar-la dins de la vitrina d’extracció de gasos.

- Omplir una de les safates de vidre amb revelador positiu, amb 2 cm de líquid que sobrepassi la placa ja es suficient. Utilitzeu el revelador positiu de l’ampolla etiquetada com “Revelador positivo Diotronic 12 g/l”

- Submergir la placa en el revelador fins que apareguin les pistes suficientment contrastades. Aquest procés triga aproximadament 15 segons. El coure a eliminar s’ha de veure totalment brillant i sense restes d’emulsió fotosonsesible, si s’escau, es pot fregar suaument amb un cotófluix per tal de treure la emulsió.

- Rentar la placa amb aigua abundant, s’ha de treure tot el revelador que hi hagi sobre la placa.

## Atac químic de la placa

- Prepareu en una safata de vidre una barreja de 50 % d’aigua, 25 % de salfumant o àcid clorhídric i un 25 % de peròxid d’hidrògen. Tots aquests reactius els trobareu als prestatges inferiors de la vitrina d’evacuació de gasos.

- Introduiu la placa en aquest àcid. Moveu la safata suaument d’una banda a l’altre. Cada 10 segons o així, doneu-li la volta a la placa. L’àcid treurà el coure de les parts més grans al principi. Quan quedi una mica de coure, treure la placa i rentar-la abundantment amb aigua i apliqueu l'àcid amb una cullareta de plàstic