Document elaborat per Alfonso Méndez, Tècnic de Laboratori

Fabricació de PCBs en empreses externes

Laboratori d’Instrumentació i Bioenginyeria Departament d’Enginyeria Electrònica

Universitat Politècnica de Catalunya

Novembre 2010, v 1.2

Fabricació de PCBs en empreses externes

## Descripció

La fabricació de PCBs en empreses externes consisteix en fer el disseny d'un PCB, enviar la documentació necessària al fabricant i rebre el PCB fet als poc dies. El cost és elevat i hem de ser molt curosos en quant el disseny. L'objectiu és que la placa que ens arribi ha de ser igual a el que veiem al nostre CAD amb el cost més econòmic possible.

Els forats es fabriquen metal·litzats la qual cosa ens estalvia molts mals de caps a l'hora de soldar.

Si volguéssim fer una placa multicapa, la única solució és encarregar-la a un fabricant extern.

## Procés

- Autorització de la despesa

-  Establiment dels paràmetres de treball

- Criteri econòmic

- Termes habituals

- Establir paràmetres generals i la "Classe" de treball

- Paràmetres recomanats

- Paràmetres per a un disseny més econòmic

- Disseny

- Elecció de CAD

- Precisió i flux de disseny

- Generar la documentació a enviar al fabricant.

- Sol·licitud de pressupost

- Procediment administratiu

## - Enllaços d'interès

## Autorització de la despesa

El pas previ al disseny d'un PCB per a fer fora és obtenir l'autorització del Tutor o responsable del treball ja que es farà càrrec de la despesa.

## Establiment dels paràmetres de treball

## Criteri econòmic

Com s'ha comentat abans, el preu d'un PCB extern és elevat i hem d'intentar eliminar o reduir tots els 	elements que incrementin el seu cost.

## Termes habituals

PCB: Acrònim de Printed Circuit Board

PAD: Zona de coure en el PCB on va soldat una pota d'un component. Poden ser TH (through 	hole) que acostumen a ser rodons amb un forat en mig, son per a components convencionals. 	També poden ser SMD (Surface mounted device) que acostumen a ser rectangulars, sense forat 	en mig i tan sols van per una cara.

Pista, Trace: Connexió de coure en forma de línia d'una amplada determinada que uneix 		diferents punts.

Forat metal·litzat: El forat dels PADS TH es fabrica metal·litzat, vol dir que el PAD 			d'una cara està unit metàl·licament amb els PAD de la resta de capes.

Clearance, espai entre pistes i pads: Espai mínim entre qualsevol part de coure.

Màscara anti-soldant: Recobriment protector de color verd que cobreix tot el circuit menys els punts de soldadura (PADS TH i SMD) És d’una gran ajuda a l’hora de soldar manualment components de pas molt petit ja que impedeix que es produeixin curtcircuits.

Capes, cares, ...: Cada una de les capes del nostre disseny. Les més importants:

- TOP LAYER: Capa de coure de dalt. Conté pistes i pads.

- BOTTOM LAYER: Capa de coure de sota. Conté pistes i pads.

- SILKSCREEN TOP/BOTTOM: Capes de dalt i de sota amb el dibuix dels 				components. Son les capes anomenades "de serigrafia"

- SOLDER MASK TOP/BOTTOM: Capa que el programa de CAD crea automàticament amb les formes circulars dels PADS TH i les formes rectangulars dels PADS SMD de les capes TOP/BOTTOM. Aquesta capa s'utilitza per a fer la màscara anti-soldant.

FR4 (Flame Retardant 4): Nucli habitual del PCB. Algunes de les seves característiques:

Constant dielèctric, 4,35 @ 500 MHz, 4,34 @ 1 GHz

Factor dissipació (tangent de pèrdues)  0,02 @1 MHz, 0,01 @ 1 GHz

Resistència mecànica del dielèctric 20 MV/m (500 V/mil) Surface

Resistivitat (min) 2×105 MΩ Volume resistivity (min) 8×107 MΩ·cm2/cm

Gruix típic 1,25–2,54 mm (0,049–0,100 inches)

Rigidesa típica (2,5×106 PSI; for use in PCBs)

Tg (temperatura de transició a vidre) 110–200 °C by manufacture and resin 			system

Coeficient d'expansió tèrmic 11ppm/K (glass fiber lengthwise)

Coeficient d'expansió tèrmic 15ppm/K (glass fiber crosswise) Density 1,91 kg/L

Distribució típica d'un PCB de 4 capes

Vies: Petits PADS TH que serveixen per unir diferents capes. N'hi han de diferents tipus:

Amb forat fet amb broca:

Via passant: Via que va des 				de la capa TOP a la 					BOTTOM. Pot haver-hi 					contacte elèctric o no amb les 				capes internes.

Via enterrada (buried 					via): Via que va des d’una 				capa interna a altre capa 					interna.

Via cega (blind via): Via 				que va des de una capa externa a la capa interna 							més pròxima.

Amb forat fet amb tecnologia d'impacte làser:

Microvias: Via que va entre dues capes 					adjacents. Tenen unes dimensions més petites i 				tan sols es poden utilitzar en les Classes 5,6 i 7

Es poden posar en mig dels pads SMD.

Microvia, el pad d'entrada és una mica més gran que el de sortida

## Establir els paràmetres generals i la Classe de treball

Paràmetres generals:

- Nombre de capes del circuit. Opcions: 1 - 2 - 4 - ...

- Dimensions

- Màscares anti-soldant?

- Serigrafia?

Classe de treball

La Classe d'un disseny és un conjunt de regles i mides, establertes pels fabricants,  que 			defineixen nostre PCB. Dintre de la Classe tenim paràmetres com: Amplada de pistes, 			separació entre pistes o pads, forat 	mínim metal·litzat, ...

Quan més petits son aquests paràmetres, més gran és la Classe i més 			car és la fabricació del PCB.

Per establir la Classe, hem d'agafar el component amb les mides més petites de 				terminals i ,mirant les taules dels fabricants, establir la Classe.

Un cop coneixem la Classe, establirem en el nostre CAD les regles de disseny.

A l'enllaç HTTP://www.2cisa.com/es/pdf/clases.pdf hi trobareu les definicions de 			diferents Classes.

La Classe 5 és la més utilitzada, alguns del seus paràmetres son:

- Gruix final del PCB: 0,8 a 3,2 mm

- Espai mínim entre pistes, pads, plans de massa ... 0,150 mm

- Diàmetre mínim de forat metal·litzat 0,3 mm

- Diàmetre mínim de forat de microvia 0,1 mm

- Diàmetre mínim pad de microvia 0,3 mm

Paràmetres recomanats

1 Capa 	FR4 de 1,6 mm gruix - Classe 4 ó 5 - màscara anti-soldant - serigrafia

Fabricant 2CI

2 Capes	FR4 de 1,6 mm gruix - Classe 4 ó 5 - màscares anti-soldants - 						serigrafia - Vies passants

Fabricant 2CI

> de 2 Capes	FR4 de 1,6 mm gruix - Classe 5 - màscara anti-soldant - serigrafia 					- Vies passants

Si la densitat de pistes és molt alta, es poden utilitzar microvies, en 					principi tan sols entre las cares externes i la següent.							A la Classe 5, les microvies tenen un forat de 0,1 mm i les vies 					passants un de 0,3 mm

Fabricant Lab Circuits

## Paràmetres per a un disseny més econòmic

1 Capa 	- FR4 de 1,6 mm gruix

- Classe 3

- Sense màscara anti-soldant

- Sense serigrafia

Fabricant 2CI

2 Capes	- FR4 de 1,6 mm gruix

- Classe 4

- Sense màscara anti-soldant

- Sense serigrafia

- Vies passants

Fabricant 2CI

> de 2 Capes	- FR4 de 1,6 mm gruix

- Classe 5

- Amb màscares anti-soldant

- Sense serigrafia

- Vies passants

A la Classe 5, les microvies tenen un forat de 0,1 mm i les vies passants un de 0,3 mm

Fabricant Lab Circuits

## Disseny

## Elecció de CAD

El programa de disseny de PCBs que utilitzem habitualment en el Grup és l'Ultiboard 10.1 de 		National Instruments (tenim llicència pel seu ús al Laboratori) i és del que tenim més 			experiència.

Si l'usuari vol utilitzar un altre programa serà sota la seva responsabilitat, tal com està descrit a 		la normativa del laboratori.

## Precisió i flux de disseny

Aprofitant que enviarem a fer la placa fora, farem el disseny del circuit amb la major precisió possible.

- Definirem el contorn de la placa amb una resolució de 0,1 mm

- Fixarem el punt de referència en una cantonada del contorn de la placa.

- Establirem la classe d'acord les mides del component més petit. Fixarem la classe en el programa de CAD mitjançant la opció, si existeix, o definirem manualment les mides i regles de la classe que volem.

- Decidim quins tipus de vies utilitzarem.

- Col·locarem els components TH sobre la placa. Establirem primer la graella del	 mouse (component grid) en 1,27 ó 0,635 mm

- Col·locarem els passius SMD sobre la placa. Establirem primer la graella del 				mouse (component grid) en 1,35 ó 0,675 mm

- Col·locarem la resta de components, variant la graella del mouse (component grid) 			d'acord el pas dels mateixos.

- Farem el traçat de pistes, triant la graella adient (0,635 ó 0,3175)

- Revisarem els forats dels components més crítics, dels editats, ...

- Si volguéssim serigrafia, s’editarà les capes silkscreen per a posar els texts ben 				orientats, de la mida adequada ...

- Si no volguéssim serigrafia, és molt important posar text a les capes TOP i BOTTOM ja que el fabricant els utilitzarà com a guiatge per a encarar correctament les capes.

## Generar la documentació a enviar al fabricant

Els fabricants treballen amb el format Gerber 274-X

Hem de generar un fitxer de sortida Gerber per a cada una de les següents capes:

PCB una cara: BOTTOM - Solder MASK BOTTOM - Silkscreen TOP

PCB dues cares: TOP - BOTTOM - Solder MASK TOP - Solder MASK BOTTOM - Silkscreen TOP i 	Silkscreen BOTTOM si s'escau

En tots dos casos, s'ha de generar dos fitxers addicionals:

- Fitxer de forats (en format text) en l’estàndard Excellon drill o compatible

- Fitxer amb els codis d'eina (diàmetres de les broques, report en format text)

PCB > dues cares: TOP - BOTTOM - INNER1 ... - Solder MASK TOP - Solder MASK BOTTOM - 	Silkscreen TOP i 	Silkscreen BOTTOM si s'escau

S'han de generar els fitxers addicionals:

- Fitxer de forats passants (vies passants i forats TH) (en format text) en l’estàndard Excellon 		drill o compatible

- Fitxer de forats (microvias), si s'escau, entre la capa TOP i la següent (en format text) en 		l’estàndard Excellon drill o compatible

- Fitxer de forats (microvias), si s'escau,  entre la capa BOTTOM i la següent (en format text) 		en l’estàndard Excellon drill o compatible

- Fitxer de forats (vies buried), si s'escau,  entre la capes internes (en format text) en 			l’estàndard Excellon drill o compatible

- Fitxer amb els codis d'eina (diàmetres de les broques, report en format text) en unitats 			mètriques.

- Fitxer on s'indiquin les 				distribucions de capes, gruix i 			material. A la imatge de la dreta 			apareix una distribució típica de de 4 		capes per a LAB Circuits.

- Fitxer del tipus llegeix-me.txt o 			s'indiqui informació especial a tenir 		en compte.

El fitxer de text on surtin els codis d'eina s'ha d'editar i arrodonir el diàmetre de broca a la dècima de mil·límetre.

## Sol·licitud de pressupost

Un cop generats tots els fitxers, es comprimiran en un únic fitxer i s’enviaran per correu electrònic a la empresa per a que ens facin un pressupost. En el cas que sigui un disseny multicapa, haurem d’indicar a la nostre sol·licitud l’orde de les capes, ex. TOP – INNER1 – INNER2 - BOTTOM

Dades de la empresa 2CISA:

CIRCUITOS IMPRESOS 2CI, SA 
P.I. La Ferrería - C/ La Técnica, 4 - 08110 
Montcada i Reixac - Tel (34) 93 485 00 95

2cisa@2cisa.com

Cal que us identifiqueu com a membres del DEE. Les nostres dades de contacte son:

Persona de contacte: 	ALFONSO MENDEZ MOYA

UPC- EEL

C/ JORDI GIRONA, 31

08034 BARCELONA

BARCELONA

Dades de la empresa LAB Circuits:

Persona de contacte: 	Gemma Gimferrer Buendía

Dpt. Comercial - Lab Circuits, S.A.

Telf: (+34) 93 848 03 75

Fax: (+34) 93 848 11 26

gemma@lab-circuits.com

www.lab-circuits.com

Cal que us identifiqueu com a membres del DEE. Les nostres dades de contacte son:

Persona de contacte: 	ALFONSO MENDEZ MOYA

UPC-Dept.d'Enginyeria Electrònica

Si tot és correcte, rebrem un pressupost per correu electrònic.

Procediment administratiu

Un cop tenim el pressupost i amb el vist i plau del Tutor/responsable, omplirem un imprés de comanda del DEE, afegirem una còpia del pressupost i ho passarem a l’administració del DEE per a que ho numerin.

Un cop tenim la comanda numerada, la escanegem i l’enviem per correu electrònic a la empresa.

Els procediments de compres els podeu trobar a l’enllaç:

http://gaia.upc.es/gieb/Varis/Proveedores/Procedimiento_compra.pdf

Enllaços d'interès

Generació dels Gerber (Orcad):

http://www.2cisa.com/es/pdf/OrCAD.pdf

Generació dels Gerber (Protel):

http://www.2cisa.com/es/pdf/PROTELv2.5.pdf

Normes de disseny i Classes (2CISA):

http://www.2cisa.com/es/pdf/clases.pdf

Paràmetres fabricació PCBs (LabCircuits):

http://www.lab-circuits.com/uploads/doc/Lab-Circuits_parametres.pdf